Опис Пројекта

Реконструкција и доградња коловоза саобраћајнице и тротоара, са изградњом атмосферске канализације – отворени /упојни канали, улица Дејана Бранкова у Дупљаји и Саве Мунћана у Јасенову – Општина Бела Црква

Збирни приказ

ЈЛС инвестициони пројекат чине следећа два (2) појединачна под-пројекта:

- Реконструкција и доградња коловоза саобраћајнице и тротоара, са изградњом атмосферске канализације – отворени /упојни канали, улица Дејана Бранкова у Дупљаји, на кат. парцели број 163/1, К.О. Дупљаја

- Реконструкција и доградња коловоза саобраћајнице и тротоара, са изградњом атмосферске канализације – отворени /упојни канали, улица Саве Мунћана у Јасенову на кат. парцелама број: 3678/1 и 753/39 К.О. Јасеново

Општина Бела Црква је једна од општина у Републици Србији. Налази се у АП Војводина и спада у Јужнобанатски округ. На простору од 353 квадратна километара живи око 22.000 становника. Општина Бела Црква се састоји од 14 насеља. Општину Бела Црква чини 14 насеља: Банатска Паланка, Банатска Суботица, Бела Црква, Врачев Гај, Гребенац, Добричево, Дупљаја, Јасеново, Кајтасово, Калуђерово, Крупчица, Кусић, Црвена Црква, Чешко Село.

Рељеф општине Бела Црква изразито је равничарског карактера (просечна надморска висина је 89,55 метара), осим дела према Румунији, дужина саме границе је 70 км где се равница завршава обронцима Карпата.

Иако има периферан положај, општина је саобраћајно веома добро повезана са суседним општинама. Саобраћајна повезаност огледа се у мрежи регионалних и магистралних путева, међународним граничним прелазом - Калуђерово, најстаријом железницом на Балкану из 1856. године, воденим саобраћајницама Дунавом, хидросистемом Дунав-Тиса-Дунав, као и аеродромом у Ц категорији.

Овим ЈЛС пројектом се обезбеђује уређење улица у 2 насељена места општине Бела Црква, дужине 256 м  и 829 м  са посебним нагласком на повећање безбедности свих учесника у саобраћају, пешака, ОСИ, уз предвиђену садњу дрвећа и израду зона за дружење становништва. Инвестициона вредност ЈЛС пројекта је 120.797.358 динара без ПДВ. Детаљни опис сваког појединачног под-пројекта дат је у наставку текста прилога.

Подобност и усаглашеност ЈЛС пројекта са захтевима LIID Пројекта

- Оба под-пројеката припадају сектору Т – Путна инфраструктура подсектор Т.2 Реконструкција/рехабилитација локалног пута.

- Применом одговарајућих техничких решења уређен је функционалан и естетски прихватљив систем саобраћајних веза унутар простора, са посебним фокусом на уподобљавање приступа лицима са посебним потребама.

- Поред уређења површина намењених одмору, окупљању, дружењу и забави, пројекат доприноси значајном повећању и унапређењу зелених површина, озелењавању и садњи различитог ниског, средњег и високог растиња наглашавајући „зелени“ аспект пројекта.

Утицај на животну средину и друштвено окружење

- Са аспекта утицаја пројекта на животну средину и друштвено окружење на основу еколошког и друштвеног скрининга утврђено је да је пројекат има умерен ризик и да је подобан за финансирање из средстава LIID пројекта.

- Израђен је План укључивања заинтересованих страна (СЕП) и учињен је доступним заинтересованој јавности заједно са Жалбеним механизмом и осталим информацијама од значаја за овај аспект пројекта.

- Утврђена је потреба израде Контролне листе Плана управљања утицајима пројекта на еколошко и друштвено окружење (ЕСМП Контролна листа).

- Контролна листа Плана управљања утицајима пројекта на еколошко и друштвено окружење (ЕСМП Контролна листа) ради се за комплетан пројекат дефинисан уговором о гранту ради утврђивања потенцијалних штетних утицаја пројекта на животну средину и друштвено окружење, који се могу превазићи применом предложених мера за ублажавање штетних утицаја. ЕСМП Контролна листа мора бити одобрена од Светске банке пре покретања јавне набавке за радове. Када буде одобрена, ЕСМП Контролна листа ће такође бити доступна заинтересованој јавности.

Контролна листа омогућава усаглашеност пројекта с релевантним домаћим законодавством и захтевима Светске банке повезаним с процедурама процене утицаја на животну средину, физичка културна добра, здравље и безбедност, а у складу са Оквирним документом за управљање животном средином и социјалним окружењем, који је завршен и изнет на јавне консултације у Београду дана 25. новембра 2021. године, у складу са захтевима Светске банке за животну и друштвену средину 10 (ЕСС10) – Укључивање заинтересованих страна и обелодањивање информација.

| Подаци о пројекту 1 |  |
| --- | --- |
| Објекат | Улица Дејана Бранкова у Дупљаји, на кат. парцели број 163/1, К.О. Дупљаја |
| Назив пројектно техничке документације | Реконструкција и доградња коловоза саобраћајнице и тротоара, са изградњом атмосферске канализације – отворени /упојни канали |
| Инвеститор | Општина Бела црква, Милетићева 2 |
| Пројектант | АД "ВОЈВОДИНАПРОЈЕКТ" Краља Петра I, бр.17, 21000 Нови Сад |
| Техничка контрола | Срђан Коцкаревић ПР СК Инжењеринг, Нови Сад |
| Локацијски услови | ROP-BCR-12360-LOCH-2/2025 од 02.06.2025. |
| Грађевинска дозвола Измена грађевинске дозволе | ROP-BCR-12360-CPIH-4/2025 од 07.08.2025. ROP-BCR-12360-CPA-5/2025 од 26.11.2025. |
| Инвестициона вредност | 27.226.345,50 дин без ПДВ |
| Садржај Идејног пројекта (ИДП) | 0; ГЛАВНА СВЕСКА; E-П/1412. 2/2; ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА; E-П/1412. 8.1; ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ; E-П/1412. 8.2; ПРОЈЕКАТ ПРИВРЕМЕНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА; E-П/1412. 9; ПРОЈЕКАТ СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА; E-П/1412. Ел.; ЕЛАБОРАТ О ГЕОТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА ИЗГРАДЊЕ; Е-Г/10-25-3. |
| Садржај Пројекта за извођење (ПЗИ) | 0; ГЛАВНА СВЕСКА; E-П/1412. 2/2; ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА; E-П/1412. 8.1; ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ; E-П/1412. 8.2; ПРОЈЕКАТ ПРИВРЕМЕНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА; E-П/1412. 9; ПРОЈЕКАТ СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА; E-П/1412. Ел.; ЕЛАБОРАТ О ГЕОТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА ИЗГРАДЊЕ; Е-Г/10-25-3. |
| Општи подаци о објекту и локацији |  |
| Тип објекта | Линијски објекат, надземни |
| Врста радова | Реконструкција, доградња и изградња |
| Категорија објекта | Г инжењерски објекти, 21 Саобраћајна инфраструктура, 2112 Остали путеви и улице, 211201 Улице и путеви унутар градова и осталих насеља, сеоски и шумски путеви и путеви на којима се одвија саобраћај моторних возила, бицикала и запрежних возила, укључујући раскрснице, обилазнице и кружне токове, отворена паркиралишта, пешачке стазе и зоне, тргови, бициклистичке и јахачке стазе |
| Место | Дупљаја |
| Број катастарских парцела и катастарских општина | 163/1, К.О. Дупљаја |

| Димензије, положај и карактеристике објекта |  |
| --- | --- |
| Јавни превоз | - |
| Пројектоване мере повећања безбедности саобраћаја | - Oбележавање улице хоризонталном и вертикалном саобраћајном сигнализацијом - Tротоари ширине 1,50–1,80 м - Тактилна поља безбедности постављена су испред пешачкih прелазa. - У делу приступа пешачким прелазима су планирани оборени ивичњаци, како би се омогућио приступ особама са инвалидитетом. |

Усаглашеност са циљевима LIID Пројекта

Развојни индикатор пројекта (PDO) 2.1: 3

[Приступ економским могућностима и јавним сервисима – комерцијални и јавни сервиси повезани унапређеном, безбедном и отпорном транспортном мрежом]

- Река Караш

- Стадион ФК Банат

Подобност пројекта и усаглашеност са захтевима LIID Пројекта

| Сектор | Т | Путна инфраструктура |
| --- | --- | --- |
| Под-сектор | Т.2 | Реконструкција/рехабилитација локалног пута |

| Критеријум | Максимум | Број поена |
| --- | --- | --- |
| Саобраћајни критеријуми | 100 | 38 |
| Економски критеријуми | 85 | 60 |
| Социјални критеријуми | 80 | 45 |
| Еколошки критеријуми, урбана мобилност и отпорност на климатске промене | 90 | 55 |
| УКУПНО | 92 (> 50%) | 48,2 (52%) |

Закључак:	Пројекат је подобан за финансирање и усаглашен са захтевима

Сажет опис ЈЛС пројекта

Улица Дејана Бранкова је према својој диспозицији и постојећој ширини приступна насељска саобраћајница. Предметни део улице налази се у северно-западном делу насеља Дупљаја.

Просторни план Општине Бела Црква, ("Сл. Лист Општине Бела Црква" бр. 8/2008) је плански основ за овај пројекат.

Постојеће стање

Улица је читавом својом дужином од запрљаног каменог агрегата без изведеног асфалтног слоја, коловозна конструкција је дужине ~ 255.00 м. Одводњавање коловоза се одвија слободним кретањем атмосферских вода дуж саобраћајнице и зелених површина. Ниво саобраћајнице је генерално усклађен са пратећим тереном. Не постоје пешачке стазе.

Насеље Бела Црква се снабдева водом из регионалног водовода, са изворишта воде код насеља Стража у општини Вршац. Вода из бушених бунара се путем црпне станице транспортује магистралним доводником воде до резервоара у насељу Бела Црква. Положај резервоара у насељу је такав да је омогућено гравитационо снабдевање водом из резервоара. Водом из резервоара Бела Црква се снабдевају и насеља Кусић, Крушчица, Црвена Црква и Врачев Гај. Вода из резервоара гравитационо долази до насеља цевоводом ДН 400мм . Разводна дистрибутивна мрежа у насељу је изведена од азбест-цементних цеви, ПВЦ цеви и полиетиленских цеви.

Канализациони систем насеља је пројектован и већим делом изведен за мешовити, заједнички, систем којом се истовремено одводе атмосферске и отпадне воде.

У предметној улици постоји јавно осветљење које задовољава потребе корисника. Одржавање јавног осветљења је предмет потписаног уговора о јавном приватном партнерству (ЈПП).

Пројектно решење

Пројекат обухвата изградњу и реконструкцију улице Дејана Бранкова у Дупљаји, на катастарској парцели 163/1 К.О. Дупљаја. Новоизграђена саобраћајница налази се на ободу централне зоне насеља Дупљаја, која води ка реци Караш и ка стадиону ФК Банат. Пројектно решење има дужину од укупно 256,02 м. Ширина коловоза је 5,00 м, са стабилизованим банкинама од дробљеног каменог агрегата 0/31,5 мм по 0,50 м са обе стране. Завршни слој пројектованог коловоза је од асфалтбетона. Дужина саобраћајнице Дејана Бранкова је 231,4 м, а за потребе решавања трокраке раскрснице обрађен је и део укрсног правца у дужини од 24.6 м.

Пројектом су предвиђени и тротоари ширине 1,50–1,80 м, као и колски прилази стамбеним објектима, како би се обезбедио континуитет кретања пешака.

У оквиру пројекта је предвиђено и решавање одвођења атмосферских вода: померање и изградња нових обложених одводних канала, као и цевастих пропуста (Ø300–Ø500 мм) до природних најнижих тачака терена. Канали се постављају на подлози од дробљеног каменог агрегата, а нагиб косина је 1:2.

Пројектом је предвиђено обележавање улице хоризонталном и вертикалном саобраћајном сигнализацијом, у складу са важећим стандардима и безбедносним захтевима.

Циљ пројекта је да се постојећа улица модернизује у складу са безбедносним и функционалним захтевима, укључујући и уклапање у трокраку раскрсницу и наставак у околне саобраћајнице.

Пројектом је предвиђена локација за постављање 7 ослонаца за бицикле.

Пројекат је обухватио валоризацију постојећег зеленила и пројекат озелењавања којим је предвиђена садња 21 стабла. У пројекту је наведено да ће план заливања и одржавања спроводити локално комунално предузеће.

| Подаци о пројекту 1 |  |
| --- | --- |
| Објекат | Улица Саве Мунћана у Јасенову на кат. парцелама број: 3678/1 и 753/39 К.О. Јасеново |
| Назив пројектно техничке документације | Реконструкција и доградња коловоза саобраћајнице и тротоара, са изградњом атмосферске канализације – отворени /упојни канали |
| Инвеститор | Општина Бела црква, Милетићева 2 |
| Пројектант | АД "ВОЈВОДИНАПРОЈЕКТ" Краља Петра I, бр.17, 21000 Нови Сад |
| Техничка контрола | Срђан Коцкаревић ПР СК Инжењеринг, Нови Сад |
| Локацијски услови | ROP-BCR-12381-LOCА-2/2025 од 19.06.2025. |
| Грађевинска дозвола Измена грађевинске дозволе | ROP-BCR-12381-CPIH-4/2025 од 06.08.2025. ROP-BCR-12381-CPA-5/2025 од 26.11.2025. |
| Инвестициона вредност | 93.571.387,60 дин без ПДВ |
| Садржај Идејног пројекта (ИДП) | 0; ГЛАВНА СВЕСКА; E-П/1413. 2/2; ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА; E-П/1413. 8.1; ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ; E-П/1413. 8.2; ПРОЈЕКАТ ПРИВРЕМЕНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА; E-П/1413. 9; ПРОЈЕКАТ СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА; E-П/1413. Ел.; ЕЛАБОРАТ О ГЕОТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА ИЗГРАДЊЕ; Е-Г/10-25-2. |
| Садржај Пројекта за извођење (ПЗИ) | 0; ГЛАВНА СВЕСКА; E-П/1413. 2/2; ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА; E-П/1413. 8.1; ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ; E-П/1413. 8.2; ПРОЈЕКАТ ПРИВРЕМЕНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА; E-П/1413. 9; ПРОЈЕКАТ СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА; E-П/1413. Ел.; ЕЛАБОРАТ О ГЕОТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА ИЗГРАДЊЕ; Е-Г/10-25-2. |
| Општи подаци о објекту и локацији |  |
| Тип објекта | Линијски објекат, надземни |
| Врста радова | Реконструкција, доградња и изградња |
| Категорија објекта | Г инжењерски објекти, 21 Саобраћајна инфраструктура, 2112 Остали путеви и улице, 211201 Улице и путеви унутар градова и осталих насеља, сеоски и шумски путеви и путеви на којима се одвија саобраћај моторних возила, бицикала и запрежних возила, укључујући раскрснице, обилазнице и кружне токове, отворена паркиралишта, пешачке стазе и зоне, тргови, бициклистичке и јахачке стазе |
| Место | Јасеново |
| Број катастарских парцела и катастарских општина | 3678/1, 753/39, К.О. Јасеново |

| Димензије, положај и карактеристике објекта |  |
| --- | --- |
| Јавни превоз | - |
| Пројектоване мере повећања безбедности саобраћаја | - Oбележавање улице хоризонталном и вертикалном саобраћајном сигнализацијом - Tротоари ширине 1,60 м - Тактилна поља безбедности постављена су испред пешачкih прелазa. - У делу приступа пешачким прелазима су планирани оборени ивичњаци, како би се омогућио приступ особама са инвалидитетом. |

Усаглашеност са циљевима LIID Пројекта

Развојни индикатор пројекта (PDO) 2.1: 3

[Приступ економским могућностима и јавним сервисима – комерцијални и јавни сервиси повезани унапређеном, безбедном и отпорном транспортном мрежом]

- Излетиште – плажа Гат

- Спортски терени

- Парк скулптура

Подобност пројекта и усаглашеност са захтевима LIID Пројекта

| Сектор | Т | Путна инфраструктура |
| --- | --- | --- |
| Под-сектор | Т.2 | Реконструкција/рехабилитација локалног пута |

| Критеријум | Максимум | Број поена |
| --- | --- | --- |
| Саобраћајни критеријуми | 100 | 45 |
| Економски критеријуми | 85 | 60 |
| Социјални критеријуми | 80 | 60 |
| Еколошки критеријуми, урбана мобилност и отпорност на климатске промене | 90 | 55 |
| УКУПНО | 92 (> 50%) | 52,5 (57%) |

Закључак:	Пројекат је подобан за финансирање и усаглашен са захтевима

Сажет опис ЈЛС пројекта

Улица Саве Мунћана је према својој диспозицији и постојећој ширини приступна насељска саобраћајница. Предметни део улице налази се у централно-западном делу насеља Јасеново. Налази се у широј зони центра и постојеће стање улице је незадовољавајуће, са застором од запрљаног дробљеног каменог агрегата променљиве ширине.

Просторни план Општине Бела Црква, ("Сл. Лист Општине Бела Црква" бр. 8/2008) је плански основ за овај пројекат.

Постојеће стање

Улица је читавом својом дужином од запрљаног каменог агрегата без изведеног асфалтног слоја, коловозна конструкција је дужине ~ 835.00 м. Одводњавање коловоза се одвија слободним кретањем атмосферских вода дуж саобраћајнице и зелених површина. Ниво саобраћајнице је генерално усклађен са пратећим тереном. Не постоје пешачке стазе.

Насеље Бела Црква се снабдева водом из регионалног водовода, са изворишта воде код насеља Стража у општини Вршац. Вода из бушених бунара се путем црпне станице транспортује магистралним доводником воде до резервоара у насељу Бела Црква. Положај резервоара у насељу је такав да је омогућено гравитационо снабдевање водом из резервоара. Водом из резервоара Бела Црква се снабдевају и насеља Кусић, Крушчица, Црвена Црква и Врачев Гај. Вода из резервоара гравитационо долази до насеља цевоводом ДН 400мм . Разводна дистрибутивна мрежа у насељу је изведена од азбест-цементних цеви, ПВЦ цеви и полиетиленских цеви.

Канализациони систем насеља је пројектован и већим делом изведен за мешовити, заједнички, систем којом се истовремено одводе атмосферске и отпадне воде.

У предметној улици постоји јавно осветљење које задовољава потребе корисника. Одржавање јавног осветљења је предмет потписаног уговора о јавном приватном партнерству ( ЈПП ).

Пројектно решење

Локација се налази на ободу централне зоне насеља Јасеново које је познато по излетишту – плажи Гат. Поред спортских терена, летњег ресторана, кампа, плаже, у Јасенову се налази парк скулптура који се сваке године проширује захваљујући уметничкој колонији која се одржава почетком августа.

Пројектом је предвиђена изградња потпуно нове коловозне конструкције ширине 5,00 м, са завршним слојем од асфалтбетона и банкинама ширине 1,00 м са обе стране.

Планирана је изградња тротоара ширине 1,60 м са обе стране улице, чиме се обезбеђује континуитет пешачког саобраћаја. Колски прилази су предвиђени од бетона минималне ширине 3,00 м, са могућношћу прилагођавања ширини постојећих капија, као и „мини“ лепезама за лакше маневрисање.

Посебна вредност овог решења је увођење система за управљање атмосферским водама, што до сада није постојало. Пројектом су предвиђене бетонске каналете димензија 50x40x30 cm са обе стране коловоза, као и мање каналете за прихват воде са олука, које се усмеравају у постојећи земљани канал на крају улице. Геометрија каналета пројектована је тако да избегне све постојеће препреке (стубове, дрвеће).

На стационажи 0+293,75 км новопројектована улица се укршта са постојећом асфалтном саобраћајницом, која ће у зони раскрснице бити уклоњена и уклопљена у ново решење.

Пројектом је предвиђена локација за постављање 21 ослонца за бицикле.

Свеском 2.2 је предвиђено уклањање 8 стабала.

Пројекат је обухватио валоризацију постојећег зеленила и пројекат озелењавања којим је предвиђена садња 6 стабла украсне шљиве и 35 стабала магнолије.

У пројекту је наведено да ће план заливања и одржавања спроводити локално комунално предузеће и приложена је изјава којом Општина Бела Црква, преко ЈКП-а, преузима обавезу одржавања новопосађеног зеленила, редовног заливања садница, и, по потреби замене осушених стабала као и свих других неопходних мера неге како би се обезбедила дуготрајност зелених површина.

У улици је планирано постављање перголе са клупом у непосредној близини паркинга за бицикле као простор за окупљање мештана у пријатном амбијенту.